DCP-4211 설치방법

기계뒤쪽

 IR-20001 설치방법

:  Program set up 카드를 사용하여 2000C를 2001C로 설정한다

KEY선 과 Price 1 : 기계 뒤쪽에서 빈 콘넥터(4핀)에 다음과 같이 설치한다

파란색색

하늘색

하늘색

빨간색

리더기의 1번선 연결

리더기의 14번선 연결

리더기의 7번선 연결

리더기의 2번선 연결

단 점퍼로 된 콘넥터는 제거해야 함.

- 일반적으로 DCP-4211은 Price 1만 설치가 가능하지만 Option 카세트 설치시

Price 2의 설정도 가능함

- Price 2 :  판넬부분에 Option 카세트 LED 양단에 한쪽에는 리더기의 3번선 연결하고          다른 한쪽에 리더기의 8번 선을 연결한다.

만일 금액이 제대로 떨어지지 않으면 반대로 연결한다.